GMW VD Aliano plus – Vordach aus Glas

Komplettgarnitur punktgehaltene Vordachabhängung GMW VD Aliano plus in 5 Teilen, GMW Regenrinne und Vollwärmeschutzdistanzrohr. Ausführung mit 2 Zugstangen.
Ausführung der oberen Wandverankerung durch Verschraubung für Österreichische NF Ziegeln und Vollziegeln mit und ohne Vollwärmeschutz sowie Betonmauern mit und ohne Vollwärmeschutz.

Ausführung der unteren Wandverankerung durch Verschraubung mittels Wandverbinder.

Ausführung der GMW Dachrinne für die Rückseite mit 150mm Breite.

Justiermöglichkeit mittels Gewinde in der jeweiligen Zugstangenachse um 1,5 cm.

Max. Ausladung 2000 mm

Max. Achsabstand 1300 mm

Empfohlener Zugstangen-Winkel von mind. 35°

alle sichtbaren Teile gefertigt aus Edelstahl - Oberfläche gebürstet

Lieferung und Montage einer Komplettgarnitur GMW VD Aliano mit VD 10.4 Verankerung und Wandverbinder für max. Ausladung 2000 mm, max. Achsabstand  1300mm, doppelte Abhängung

... Stck.        Garnitur

jeweils bestehend aus:

1 	Obere Verankerung VD 10.4

2 	Glasverbinder VD 20

1 	Untere Verankerung VD 30

1 	Zugstange = _ _ _ _ mm

1 	Zugstange = _ _ _ _ mm

... Stck.        GMW Regenrinne Rückseite

(   ) RRS 100 (Rückseite)

Breite 100 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

(   ) RVS 80 (Vorderseite)

Breite 80 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Wärmedämmungsdistanzrohr

60mm Außendurchmesser

20mm Innendurchmesser

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Glas VSG aus 2x TVG

Stärke =  _ _ _ _ mm

Länge  = _ _ _ _ mm

Breite  = _ _ _ _ mm