GMW VD Aliano – Vordach aus Glas

Komplettgarnitur punktgehaltene Vordachabhängung GMW VD Aliano in 4 Teilen, GMW Regenrinne und Vollwärmeschutzdistanzrohr. 
Ausführung der oberen Wandverankerung durch Verschraubung wahlweise für Betonwände mit und ohne Vollwärmeschutz oder Hohlraumziegelmauer mit und ohne Vollwärmeschutz.

Ausführung der unteren Wandverankerung durch Verschraubung mittels Wandverbinder oder U-Profil.

Ausführung der GMW Dachrinne wahlweise für Vorder- oder Rückseite

Justiermöglichkeit mittels Gewinde in der Zugstangenachse um 1,5 cm.

Max. Ausladung 1500 mm

Max. Achsabstand 1300 mm

Randabstand 200-250 mm

Empfohlener Zugstangen-Winkel von 30°

alle sichtbaren Teile gefertigt aus Edelstahl - Oberfläche gebürstet

Lieferung und Montage einer Komplettgarnitur GMW VD Aliano mit VD 10.1 Verankerung und Wandverbinder für max. Ausladung 1500 mm, max. Achsabstand  1300mm

... Stck.        Garnitur

jeweils bestehend aus:

1 	Obere Verankerung VD 10.1 für Betonwände ohne Vollwärmeschutz

1 	Glasverbinder VD 20

1 	Untere Verankerung VD 30

1 	Zugstange = _ _ _ _ mm

... Stck.        GMW Regenrinne Rückseite

(   ) RRS 100 (Rückseite)

Breite 100 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

(   ) RVS 80 (Vorderseite)

Breite 80 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Wärmedämmungsdistanzrohr

60mm Außendurchmesser

20mm Innendurchmesser

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Glas VSG aus 2x TVG

Stärke =  _ _ _ _ mm

Länge  = _ _ _ _ mm

Breite  = _ _ _ _ mm

Lieferung und Montage einer Komplettgarnitur GMW VD Aliano mit VD 10.1 Verankerung und U-Profil für max. Ausladung 1500 mm, max. Achsabstand  1300mm

... Stck.        Garnitur

jeweils bestehend aus:

1 	Obere Verankerung VD 10.1 für Betonwände ohne Vollwärmeschutz

1 	Glasverbinder VD 20

1 	Untere Verankerung mittels U-Profil

1 	Zugstange = _ _ _ _ mm

... Stck.        GMW Regenrinne Rückseite

(   ) RRS 100

Breite 100 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        GMW Regenrinne Vorderseite

(   ) RVS 80

Breite 80 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Wärmedämmungsdistanzrohr

60mm Außendurchmesser

20mm Innendurchmesser

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Glas VSG aus 2x TVG

Stärke =  _ _ _ _ mm

Länge  = _ _ _ _ mm

Breite  = _ _ _ _ mm

Lieferung und Montage einer Komplettgarnitur GMW VD Aliano mit VD 10.2 Verankerung und Wandverbinder für max. Ausladung 1500 mm, max. Achsabstand  1300mm

... Stck.        Garnitur

jeweils bestehend aus:

1 	Obere Verankerung VD 10.2 für Betonwände mit und ohne Vollwärmeschutz

1 	Glasverbinder VD 20

1 	Untere Verankerung VD 30

1 	Zugstange = _ _ _ _ mm

... Stck.        GMW Regenrinne Rückseite

(   ) RRS 100

Breite 100 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        GMW Regenrinne Vorderseite

(   ) RVS 80

Breite 80 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Wärmedämmungsdistanzrohr

60mm Außendurchmesser

20mm Innendurchmesser

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Glas VSG aus 2x TVG

Stärke =  _ _ _ _ mm

Länge  = _ _ _ _ mm

Breite  = _ _ _ _ mm

Lieferung und Montage einer Komplettgarnitur GMW VD Aliano mit VD 10.2 Verankerung und U-Profil für max. Ausladung 1500 mm, max. Achsabstand  1300mm

... Stck.        Garnitur

jeweils bestehend aus:

1 	Obere Verankerung VD 10.2 für Betonwände mit und ohne Vollwärmeschutz

1 	Glasverbinder VD 20

1 	Untere Verankerung mittels U-Profil

1 	Zugstange = _ _ _ _ mm

... Stck.        GMW Regenrinne Rückseite

(   ) RRS 100

Breite 100 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        GMW Regenrinne Vorderseite

(   ) RVS 80

Breite 80 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Wärmedämmungsdistanzrohr

60mm Außendurchmesser

20mm Innendurchmesser

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Glas VSG aus 2x TVG

Stärke =  _ _ _ _ mm

Länge  = _ _ _ _ mm

Breite  = _ _ _ _ mm

Lieferung und Montage einer Komplettgarnitur GMW VD Aliano mit VD 10.3 Verankerung und Wandverbinder für max. Ausladung 1500 mm, max. Achsabstand  1300mm

... Stck.        Garnitur

jeweils bestehend aus:

1 	Obere Verankerung VD 10.3 für Hohlraumziegelmauern mit und ohne Vollwärmeschutz

1 	Glasverbinder VD 20

1 	Untere Verankerung VD 30

1 	Zugstange = _ _ _ _ mm

... Stck.        GMW Regenrinne Rückseite

(   ) RRS 100

Breite 100 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        GMW Regenrinne Vorderseite

(   ) RVS 80

Breite 80 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Wärmedämmungsdistanzrohr

60mm Außendurchmesser

20mm Innendurchmesser

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Glas VSG aus 2x TVG

Stärke =  _ _ _ _ mm

Länge  = _ _ _ _ mm

Breite  = _ _ _ _ mm

Lieferung und Montage einer Komplettgarnitur GMW VD Aliano mit VD 10.3 Verankerung und U-Profil für max. Ausladung 1500 mm, max. Achsabstand  1300mm

... Stck.        Garnitur

jeweils bestehend aus:

1 	Obere Verankerung VD 10.3 für Hohlraumziegelmauern mit und ohne Vollwärmeschutz

1 	Glasverbinder VD 20

1 	Untere Verankerung mittels U-Profil

1 	Zugstange = _ _ _ _ mm

... Stck.        GMW Regenrinne Rückseite

(   ) RRS 100

Breite 100 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        GMW Regenrinne Vorderseite

(   ) RVS 80

Breite 80 mm

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Wärmedämmungsdistanzrohr

60mm Außendurchmesser

20mm Innendurchmesser

Länge  = _ _ _ _ lfm

... Stck.        Glas VSG aus 2x TVG

Stärke =  _ _ _ _ mm

Länge  = _ _ _ _ mm

Breite  = _ _ _ _ mm