Ausschreibungstext

Klemmschutztür ProFin-S – Beschlagset für Pendeltüren mit Arretierung in der 0-Position

Beschlagset mit ausweichenden 49mm breiten Glasstreifen für Ganzglaspendeltüren

– dieser Streifen wird in einem zusätzlichen Drehteil im oberen und unteren Eckbeschlag gehalten.

geprüft in Anlehnung an DIN EN 1154 (500.000 Zyklen)

mit Drehpunkt 55/65mm kompatibel für alle gängigen BTS (z.B.: Dorma) oder Drehlager

max. Türflügelgewicht: 85 kg

max. Türflügelbreite geprüft auf: 1-flügelig = 1100mm / 2-flügelig = 2 x 1100mm

max. Türflügelhöhe geprüft auf: 2400mm

ausgelegt für 10mm und 12mm ESG und VSG

1.Beschlag aus Aluminium und Edelstahl

2.Abdeckungen, Oberflächen in

(  ) Edelstahl gebürstet

Lieferung und Montage einer 1-flügeligen Ganzglaspendeltür (max. 85 kg) ohne Oberlichte für max. geprüfte Türflügelbreite 1100mm, max. geprüfte Türflügelhöhe 2400mm inklusive 49mm breitem Glasstreifen.

... Stck.        ProFin-S2

jeweils bestehend aus:

1 Unterer Eckbeschlag PT1-S mit Einsatz für BTS-Achse

1 Oberer Eckbeschlag PT2-S mit Kunststoffbuchse für Zapfen 15mm und

Arretierungsbolzen

1 PT2.4-S Zapfen 15mm mit Arretierungsbacken und Anschraubplatte 3mm zum

Aufschrauben auf das Mauerwerk

(   ) _ _ _ _ mm [lichte Breite]

... Stck.        Türflügel und Glasstreifen

(   ) 10mm ESG oder VSG

(   ) 12mm ESG oder VSG

Türflügelbreite inkl. Glasstreifen = _ _ _ _ mm [lichte Breite – 12mm *]

(Spaltmass jeweils 4mm)

Türflügelhöhe  = _ _ _ _ mm [lichte Höhe – 17mm *]

(Bodenspaltmass 10mm, Deckenspaltmass 7mm)

mit diesbezüglich erforderlicher Glasbearbeitung

Lieferung und Montage einer 1-flügeligen Ganzglaspendeltür (max. 85 kg) mit Oberlichte für max. geprüfte Türflügelbreite 1100mm, max. geprüfte Türflügelhöhe 2400mm inklusive 49mm breitem Glasstreifen.

... Stck.        ProFin-S3 Set

jeweils bestehend aus:

1 Unterer Eckbeschlag PT1-S mit Einsatz für BTS-Achse

1 Oberer Eckbeschlag PT2-S mit Kunststoffbuchse für Zapfen 15mm

und Arretierungsbolzen

(   ) _ _ _ _ mm [lichte Breite]

1 Oberlichtbeschlag PT3-S mit Arretierungsbacken und Zapfen 15mm sowie

seitlichen Anschluss ans Mauerwerk

... Stck.        Türflügel und Glasstreifen

(   ) 10mm ESG oder VSG

(   ) 12mm ESG oder VSG

Türflügelbreite inkl. Glasstreifen = _ _ _ _ mm [lichte Breite – 12mm *]

(Spaltmass jeweils 4mm)

Türflügelhöhe  = _ _ _ _ mm [lichte Höhe – 14mm *]

(Bodenspaltmass 10mm, Oberlichtespaltmass 4mm)

mit diesbezüglich erforderlicher Glasbearbeitung

... Stck.        ProFin-S4 Set

jeweils bestehend aus:

1 Unterer Eckbeschlag PT1-S mit Einsatz für BTS-Achse

1 Oberer Eckbeschlag PT2-S mit Kunststoffbuchse für Zapfen 15mm

und Arretierungsbolzen

(   ) _ _ _ _ mm [lichte Breite]

1 Winkeloberlichtbeschlag PT4-S mit Arretierungsbacken mit Zapfen 15mm

... Stck.        Türflügel und Glasstreifen

(   ) 10mm ESG oder VSG

(   ) 12mm ESG oder VSG

Türflügelbreite inkl. Glasstreifen = _ _ _ _ mm [lichte Breite – 12mm *]

(Spaltmass jeweils 4mm)

Türflügelhöhe  = _ _ _ _ mm [lichte Höhe – 14mm *]

mit diesbezüglich erforderlicher Glasbearbeitung

... Stck.        ProFin-S5 Set

jeweils bestehend aus:

1 Unterer Eckbeschlag PT1-S mit Einsatz für BTS-Achse

1 Oberer Eckbeschlag PT2-S mit Kunststoffbuchse für Zapfen 15mm

und Arretierungsbolzen

(   ) _ _ _ _ mm [lichte Breite]

1 Oberlichtbeschlag PT3-S mit Arretierungsbacken und Zapfen 15mm sowie

seitlichen Anschluss ans Mauerwerk

1 Winkelverbindung PT 6-S

... Stck.        Türflügel und Glasstreifen

(   ) 10mm ESG oder VSG

(   ) 12mm ESG oder VSG

Türflügelbreite inkl. Glasstreifen = _ _ _ _ mm [lichte Breite – 12mm *]

(Spaltmass jeweils 4mm)

Türflügelhöhe  = _ _ _ _ mm [lichte Höhe – 14mm *]

(Bodenspaltmass 10mm, Oberlichtespaltmass 4mm)

mit diesbezüglich erforderlicher Glasbearbeitung

... Stck.        ProFin-S6 Set

jeweils bestehend aus:

1 Unterer Eckbeschlag PT1-S mit Einsatz für BTS-Achse

1 Oberer Eckbeschlag PT2-S mit Kunststoffbuchse für Zapfen 15mm

und Arretierungsbolzen

(   ) _ _ _ _ mm [lichte Breite]

1 Winkeloberlichtbeschlag PT4-S mit Arretierungsbacken mit Zapfen 15mm

1 Winkelverbindung PT 6-S

... Stck.        Türflügel und Glasstreifen

(   ) 10mm ESG oder VSG

(   ) 12mm ESG oder VSG

Türflügelbreite inkl. Glasstreifen = _ _ _ _ mm [lichte Breite – 12mm *]

(Spaltmass jeweils 4mm)

Türflügelhöhe  = _ _ _ _ mm [lichte Höhe – 14mm *]

(Bodenspaltmass 10mm, Oberlichtespaltmass 4mm)

mit diesbezüglich erforderlicher Glasbearbeitung

* von argonik GmbH empfohlene Abzugsmaße / Spaltmaße